计算机网络

课程实验报告

| 实验名称 | 利用Wireshark进行协议分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 王丙昊 |  | 院系 | 计算机科学与技术 |  |  |
| 班级 | 1603108 |  | 学号 | 1160300302 |  |  |
| 任课教师 | 聂兰顺 |  | 指导教师 | 聂兰顺 |  |  |
| 实验地点 | 格物207 |  | 实验时间 | 2018.11.21 |  |  |
| 实验课表现 | 出勤、表现得分(10) |  | 实验报告 得分(40) |  | 实验总分 |  |
|  | 操作结果得分(50) |  |  |  |  |  |
| 教师评语 |  |  |  |  |  |  |

实验目的：

熟悉并掌握Wireshark的基本操作，了解网络协议实体间进行交互以及报文交换的情况。

实验内容：

- 学习Wireshark的使用 - 利用Wireshark分析HTTP协议 - 利用Wireshark分析TCP协议 - 利用Wireshark分析IP协议 - 利用Wireshark分析Ethernet数据帧 选做内容： - 利用Wireshark分析DNS协议 - 利用Wireshark分析UDP协议 - 利用Wireshark分析ARP协议

实验过程、结果以及思考问题：

- Wireshark的使用 - 启动web浏览器 - 启动Wireshark - 开始分组俘获：Capture -> Options，采用默认设置，点击start开始进行分组俘获，所有由默认网卡发送和接收的分组都将被俘获。 - 开始俘获后，窗口会显示各类已经俘获的数据包。俘获过程中，可以通过Web浏览器访问网页。通过在显示筛选规则中输入不同的协议类型（如”http”）来查看不同类型协议的报文。抓包界面如下所示： - HTTP协议分析 - HTTP GET/response 交互 启动web浏览器以及Wireshark，访问http://hitgs.hit.edu.cn，在筛选处输入http 思考问题： - HTTP版本 我的浏览器HTTP版本：HTTP 1.1 所访问的服务器HTTP版本：HTTP 1.1 - 浏览器向服务器指出能接收何种语言版本的对象 Accept-Language: zh-CN，即简体中文 - 计算机IP地址以及服务器IP地址 本机IP地址：172.20.112.61 所访问服务器IP地址：219.217.226.25 - 从服务器向浏览器返回的状态代码 200 - HTTP 条件GET/response交互 清空浏览器的缓存，启动Wireshark，访问http://hitgs/hit.edu.cn，再点击刷新再次访问该网页，然后在筛选处输入http： 思考问题： - 在第一个HTTP GET请求中，请求报文中是否有 IF-MODIFIED-SINCE行？ 可以看到在第一个HTTP请求报文中，没有IF_MODIFIED-SINCE字段 - 服务器是否明确返回了文件的内容？如何获知？ 当响应报文状态代码为 200时，服务器明确返回了文件的内容 当响应报文状态代码为 304时，服务器不明确返回文件的内容 如何获知：可以从响应报文中是否有data字段，来确定有没有明确返回文件内容。 - 较晚的HTTP GET请求中，有没有IF-MODIFIED-SINCE行？有的话，该行后面的信息是什么？ 在较晚的HTTP请求报文中，可以看到有IF-MODIFIED-SINCE首部行，后面跟着的信息是时间，表示询问服务器在改时间后所请求的内容是否有更新。 - 服务器对较晚的HTTP GET请求响应的HTTP状态代码是多少？是否明确返回了文件的内容？ 对于较晚的HTTP请求的响应报文，由于请求内容并没有被修改，所以响应报文中的状态代码为304，从响应报文中没有data字段可以看出，没有明确返回文件的内容。 - TCP协议分析 访问实验网址，启动Wireshark，上传文件并开始分组俘获，直到上传完毕，停止俘获。 思考问题： - 向gaia.cs.umass.edu服务器传送文件的客户端主机的IP地址和TCP端口号是多少 172.20.112.61 52564 - Gaia.cs.umass.edu服务器的IP地址是多少？对这一链接，用来发送和接收TCP报文的端口号是多少 128.119.245.12 80 - 客户服务器之间用于初始化 TCP 连接的 TCP SYN 报文段的序号是多少？在该报文段中，是用什么来标示该报文段是 SYN 报文段的？ 上图可以看出，初始化TCP连接的报文段的seq为0，通过将其SYN段置1来表示这是SYN报文段。 - 服务器向客户端发送的 SYNACK 报文段序号是多少？该报文段中，Acknowledgement字段的值是多少？Gaia.cs.umass.edu服务器是如何决定此值的？在该报文段中，是用什么来标示该报文段是 SYNACK 报文段的？ SYNACK报文段序号为0 Acknowledgement字段的值为1，是根据上一次客户端发给服务器的SYN段的seq + 1得到的 通过将SYN段置1，将ACK段置1来标识该报文段是SYNACK报文段。 - 你能从捕获的数据包中分析出TCP三次握手过程吗？ 上图所示为TCP连接建立的三次握手过程。 - 包含HTTP POST 命令的TCP报文段的序号是多少？ 包含HTTP POST 命令的TCP报文段的序号为 152933. - 如果将包含HTTP POST 命令的TCP报文段看作是TCP连接上的第一个报文段，那么该TCP连接上的第六个报文段的序号是多少？是何时发送的？该报文段所对应的ACK是何时接收的？ 第六个报文段 seq = 7017 由上图可以看出，是在HTTP POST（seq=152933）发送之前发送的，所对应的ACK为服务器返回的第六个ACK - 前六个TCP报文段的长度各是多少？ 1460 1460 1176 1460 1460 1176 - 在整个跟踪过程中，接收端公示的最小的可用缓存空间是多少？限制发送端的传输以后，接收端的缓存是否仍然不够用？ 接收端公示的最小的可用缓存空间为29200，不会出现仍然不够用的情况，因为该窗口大小一直增加 - 在跟踪文件中是否有重传的报文段？判断的依据？ 没有，依据：客户端发送的seq没有出现重复 - TCP连接的throughput是多少？计算过程？ 传输的数据总量为 153014 + 108 * 54 = 158846B 传输时间为 3.642515 – 2.703985 = 0.93853s Throughput = 158846B / 0.93853s = 169249.784bps - IP协议分析 - 通过pingplotter程序来发送数据包 启动Wireshark，利用pingplotter发送具有不同大小的数据包给目的主机，分析程序发送和接收到的IP数据包。 - 对捕获的数据包进行分析 - 在捕获窗口中，选择主机收到的第一个主机发出的ICMP Echo Request消息，在pachet details窗口展开数据包的Internet Protocol部分。 思考问题： - 你主机的IP地址是什么？ 172.20.112.61 - 在IP数据包头中，上层协议(upper layer)字段的值是什么？ 01 - IP头有多少字节？该IP数据包的净载为多少字节？并解释你是怎么确定的 IP头为20字节，数据包的总长度为56字节，所以净载为36字节。 - 该IP数据包的净载大小？ 36字节 - 该IP数据包分片了吗？解释你是如何确定的。 没有分片，由于Flag字段全为0，并且片偏移为0 - 单机Source列按钮，将捕获的数据包按源IP地址排序。选择第一个主机发出的ICMP Echo Request消息，在pachet details窗口展开数据包的Internet Protocol部分。在“listing of captured packets”窗口，会看到许多后续的ICMP消息。 思考问题： - 主机发出的一系列ICMP消息中IP数据报中哪些字段总是发生改变？ ID、TTL、Header checksum - 哪些字段必须保持常量？哪些字段必须改变？为什么？ 可以看出，除了ID、TTL、Header checksum之外的字段保持常量，而ID、TTL、Header checksum必须改变。 - 描述你看到的IP数据包Identification字段值的形式。 为4位16进制的数，也就是16位。 - 找到由最近的路由器（第一跳）返回给你主机的ICMP Time-to-live exceeded消息。 思考问题： - Identification字段和TTL字段的值是什么？ Identification：0x0000 TTL：254 - 最近的路由器（第一跳）返回给你主机的ICMP Time-to-live exceeded消息中这些值是否保持不变？为什么？ 不变。因为都是第一跳路由器返回的数据包，所以TTL字段都是可取的最大值；相同的标识是为了分段后进行重组，给同一个主机返回的标识不代表序号，因此Identification字段也不变。 - 对捕获的数据包按时间排序。找到在将包大小改为2000字节后主机发送的第一个ICMP Echo Request消息。 下图为改为2000字节后，主机发送的第一个ICMP Echo Request消息： 思考问题： - 该消息是否被分解成不止一个IP数据报？ 可以看到，该消息被分解成不止一个IP数据报。 - 观察第一个IP分片，IP头部的哪些信息表明数据包被进行了分片？IP头部的那些信息表明数据包是第一个而不是最后一个分片？该分片的长度是多少？ 发生了分片，找到No.594的报文，由flag中的 MF=1 可知，该分片是第一个而不是最后一个分片。由Data字段为1480字节可知，该分片的长度为1500字节。 - 找到在将包大小改为3500字节后你的主机发送的第一个ICMP Echo Request消息。 思考问题： - 原始数据包被分成了多少片？ 被分成了三片。 - 这些分片中IP数据报头部哪些字段发生了变化？ 前两个分片的 MF段为1，后两个分片的片偏移发生了变化。 - Ethernet数据帧分析 上图为ICMP报文的Ethernet Ⅱ信息。源MAC地址：58:59:6c:a5:e2:d3，目的MAC地址：74:e5:f9:af:8d:1d，Type : IPv4(0x0800) 对于其他类型的报文Ethernet数据帧分析与上面类似。 - DNS协议分析 实验步骤： - 打开Wireshark，启动抓包 - 打开浏览器键入：www.baidu.com - 在控制台回车执行完毕后停止抓包。 - DNS查询消息如下所示： - 由上图可以看出，本机的IP地址为172.20.11.183，本地域名服务器的IP地址为114.114.114.114 - DNS查询报文的内容如下所示： - DNS回复消息： - UDP协议分析 思考问题： - 消息是基于UDP的还是TCP的？ 基于UDP的。 - 你的主机IP地址是什么？目的主机IP地址是什么？ 主机的IP地址为172.20.11.183，目的主机的IP地址为111.20.159.72 - 你的主机发送QQ消息的端口号和QQ服务器的端口号分别是多少？ 我的端口：4025 服务器端口：8000 - 数据报的格式是什么样的？都包含哪些字段，分别占多少字节？ UDP数据报包括首部字段和数据字段，其中首部字段包括： 源端口号：16位 目的端口号：16位 长度：16位 校验和字段：16位 - 为什么你发送一个ICQ数据包后，服务器又返回给你的主机一个ICQ数据包？这与UDP的不可靠数据传输有什么联系？对比前面的TCP协议分析，你能看出UDP是无连接的吗？ 因为服务器应返回接收的结果给客户端。 因为服务器只提供了一次返回的Ack，并不能保证数据一定送达。 可以看出。可以看出在传输开始时，没有连接建立的过程，也就没有初始序列号的交换，因此发送的数据也是乱序的。 - ARP协议分析 - 利用MS-DOS命令：arp或c:\windows\system32\arp 查看主机上ARP缓存的内容。 思考问题： - 说明ARP缓存中的每一列的含义是什么？ 第一列：IP地址 第二列：物理地址（MAC地址） 第三列：类型，如果是动态类型，过一段时间会被删除。 - 在命令行模式下输入：ping 192.168.1.82。 思考问题： - ARP数据包的格式是怎么样的？由几部分构成，各个部分所占的字节数是多少？ 由上图可以看出ARP数据包的格式： 硬件格式：2字节 协议类型：2字节 硬件地址长度：1字节 协议地址长度：1字节 OP：2字节 发送端MAC地址：6字节 发送端IP地址：4字节 目标MAC地址：6字节 目标IP地址：4字节 - 如何判断一个ARP数据是请求包还是应答包？ 如果OP字段为1(0x0001)，说明为请求包；如果OP字段为2(0x0002)，说明为应答包。 - 为什么ARP查询要在广播帧中传送，而ARP响应要在一个有着明确目的局域网地址的帧中传送？ 因为进行ARP查询时，并不知道其所在主机的MAC地址，因此采用广播的方式；应答时，主机可以从查询报文中获得查询主机的MAC地址，并且局域网中的其他主机不需要该响应信息，所以在有明确的局域网地址的帧中传送。

心得体会：

- 巩固了本学期所学习的知识，并有了进一步的了解； - 掌握了Wireshark工具进行抓包并分析的方法； - 了解了各网络协议之间进行报文交换的情况。